ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

Y PLAN DE PRUEBAS

Sistema Automatizado de Almacenamiento y Recuperación (AS/RS)

| Proyecto | Sistema Automatizado de Almacenamiento y Recuperación (AS/RS) |
| --- | --- |
| Curso | Sistemas Embebidos |
| Institución | Universidad EIA — Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas |
| Periodo académico | 2026 — 1 |
| Entregable | Entrega 2 — Especificación de Requisitos, Plan de Pruebas y SRTM |
| Documento | Software Requirements Specification (SRS) v1.3 |
| Technical Lead | Carlos Daniel Murillo Mena |
| Firmware Engineer | Owen Montiel Cardeñas |
| Hardware Integration Engineer | Mateo Aldana Escobar |
| Verification & Testing Engineer | Michael Cuello Perez |

# Control de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-03-27 | Technical Lead | Versión inicial del SRS, Plan de Pruebas, plantilla de TC y SRTM. |
| 1.1 | 2026-04-16 | Technical Lead | Actualización de RF-13 (Interfaz de usuario): definición inicial de la plataforma GUI pendiente. |
| 1.2 | 2026-05-25 | Technical Lead | RF-13 actualizado con definición completa (app escritorio Python/tkinter, UART). RF-11 y RNF-06 suspendidos. RNF-02: criterio de aceptación de alimentación actualizado (prueba de estabilidad 60 s bajo carga máxima). |
| 1.3 | 2026-05-25 | Technical Lead | RF-06: rango actualizado a 10–1000 g, HX711 reemplazado por circuito discreto LM358N. Sección 1.3: drivers DRV8825 reemplazados por L298N. |

# 1. Introducción

## 1.1 Propósito del documento

Este documento especifica de forma formal los requisitos funcionales y no funcionales del sistema embebido para el prototipo de Sistema Automatizado de Almacenamiento y Recuperación (AS/RS) del proyecto de aula del curso de Sistemas Embebidos de la Universidad EIA, periodo 2026-1. Adicionalmente, define el plan de pruebas asociado, la plantilla estándar de test cases y la Matriz de Trazabilidad de Requisitos (SRTM) inicial.

El documento es la base normativa del proyecto: ningún requisito se considerará cumplido si no cuenta con un diseño asociado, una implementación identificable y una prueba objetiva con su evidencia correspondiente.

## 1.2 Alcance

El sistema a desarrollar es un prototipo funcional, a escala, de un AS/RS compacto compuesto por una matriz cartesiana de 3 columnas × 4 filas (12 celdas), un end-effector motorizado capaz de almacenar, recuperar e intercambiar productos entre celdas, y un subsistema de sensado, persistencia y comunicación que valida cada operación. La alimentación es externa al laboratorio, la implementación es sobre tarjeta universal soldada o PCB y la demostración incluye interfaz gráfica de usuario.

## 1.3 Decisiones técnicas de línea base

Los requisitos de este documento presuponen las siguientes decisiones arquitectónicas tomadas y justificadas por el equipo. Cualquier desviación debe ser aprobada por el Technical Lead:

- Topología de almacenamiento: matriz cartesiana 3×4 (12 celdas).

- Microcontrolador: ESP32 (dual-core, WiFi, FreeRTOS, toolchain PlatformIO).

- Actuadores de posicionamiento: steppers NEMA17 con módulos driver L298N y endstops mecánicos (homing).

- Sensor de peso: celda de carga de 1 kg con circuito de acondicionamiento discreto LM358N (rango útil de producto: 10–1000 g).

- Sensado de presencia: (a) sensor óptico en el end-effector y (b) 12 microswitches leídos por expansor I2C MCP23017.

- Persistencia: memoria no volátil interna del ESP32 (NVS).

- Protocolos de comunicación: UART (logger y debug) e I2C (MCP23017 y periféricos auxiliares).

- Seguridad: botón físico de E-stop que corta por hardware el enable de los drivers, endstops por eje y detección de stall por timeout.

## 1.4 Convenciones

- RF-XX: requisito funcional.

- RNF-XX: requisito no funcional.

- Prioridad MoSCoW: Must (obligatorio), Should (altamente deseable), Could (opcional).

- Los criterios de aceptación se expresan con valores numéricos verificables y unidades explícitas siempre que sea posible.

- Cada requisito está asociado a al menos un test case en la SRTM.

# 2. Requisitos Funcionales

El sistema debe cumplir los siguientes requisitos funcionales. Cada uno incluye descripción, criterio de aceptación medible, prioridad y test case asociado.

| RF-01 Inicialización y homing del sistema |  |
| --- | --- |
| Descripción | Al energizarse, el sistema debe ejecutar una secuencia de homing que lleve el end-effector a la posición de origen (0,0) usando los endstops mecánicos de cada eje, antes de aceptar cualquier comando de operación. |
| Criterio de aceptación | El homing se completa en ≤ 30 s. Tras el homing, la posición reportada es (0,0) ± 0 pasos. Cualquier comando recibido durante el homing es rechazado con el código ERR_NOT_READY. |
| Prioridad (MoSCoW) | Must |
| Test Case asociado | TC-001 |

| RF-02 Posicionamiento del end-effector en celda objetivo |  |
| --- | --- |
| Descripción | El sistema debe mover el end-effector a cualquiera de las 12 celdas (matriz 3×4) recibiendo como entrada el identificador de celda (formato [A-C][1-4]). |
| Criterio de aceptación | Error de posicionamiento ≤ ±1 mm respecto al centro físico de la celda, validado con calibre. Tiempo máximo de desplazamiento extremo (A1 → C4) ≤ 15 s. |
| Prioridad (MoSCoW) | Must |
| Test Case asociado | TC-002 |

| RF-03 Operación de almacenamiento (STORE) |  |
| --- | --- |
| Descripción | Dada una celda destino vacía, el sistema debe trasladar un producto desde la zona de carga hasta esa celda, validando que la celda esté efectivamente vacía antes de depositar. |
| Criterio de aceptación | La operación STORE solo se ejecuta si el microswitch de la celda destino reporta vacío Y el peso esperado de esa celda en NVS es 0 g. Si hay inconsistencia, se aborta con ERR_INVENTORY_MISMATCH. |
| Prioridad (MoSCoW) | Must |
| Test Case asociado | TC-003 |

| RF-04 Operación de recuperación (RETRIEVE) |  |
| --- | --- |
| Descripción | Dada una celda origen ocupada, el sistema debe trasladar el producto desde esa celda hasta la zona de descarga. |
| Criterio de aceptación | La operación solo procede si el microswitch reporta ocupado Y el peso registrado es > 5 g. Tras la operación, el microswitch debe reportar vacío; en caso contrario, se registra ERR_RETRIEVE_FAILED. |
| Prioridad (MoSCoW) | Must |
| Test Case asociado | TC-004 |

| RF-05 Operación de intercambio (SWAP) |  |
| --- | --- |
| Descripción | El sistema debe poder intercambiar los productos entre dos celdas ocupadas usando una celda buffer temporal o la zona de carga como intermedia. |
| Criterio de aceptación | Tras un SWAP entre celda A y B, los pesos registrados en NVS para A y B se invierten (±2 g). El sensor de presencia confirma ocupación en ambas celdas. |
| Prioridad (MoSCoW) | Should |
| Test Case asociado | TC-005 |

| RF-06 Medición de peso del producto |  |
| --- | --- |
| Descripción | El end-effector debe pesar el producto que transporta usando una celda de carga de 1 kg con circuito de acondicionamiento de señal, antes de depositar en STORE y al recuperar en RETRIEVE. |
| Criterio de aceptación | Rango de medición 10–1000 g. Error absoluto ≤ ±5 g tras tara y promedio de 16 muestras. Lectura fuera de rango (<5 g o >1000 g) genera ERR_WEIGHT_OUT_OF_RANGE. |
| Prioridad (MoSCoW) | Must |
| Test Case asociado | TC-006 |

| RF-07 Validación cruzada peso vs. presencia |  |
| --- | --- |
| Descripción | Al finalizar cada operación STORE/RETRIEVE, el sistema debe validar coherencia entre el sensor de presencia óptico del end-effector, el microswitch de la celda y el peso medido. |
| Criterio de aceptación | Si los tres indicadores no convergen al mismo estado lógico (ocupado/vacío) dentro de 500 ms, se registra ERR_CROSS_VALIDATION y el sistema pasa a estado FAULT. |
| Prioridad (MoSCoW) | Should |
| Test Case asociado | TC-007 |

| RF-08 Persistencia del inventario en NVS |  |
| --- | --- |
| Descripción | El sistema debe persistir el estado de cada celda (ocupada/vacía + peso registrado + timestamp de última operación) en memoria no volátil tras cada operación exitosa. |
| Criterio de aceptación | Tras corte de alimentación durante operación idle, al reiniciar el inventario se restaura íntegro. Tras corte durante operación en curso, el sistema detecta la operación incompleta al boot y la marca como ERR_OPERATION_INTERRUPTED. |
| Prioridad (MoSCoW) | Should |
| Test Case asociado | TC-008 |

| RF-09 Reconciliación de inventario al arranque |  |
| --- | --- |
| Descripción | Tras el homing, el sistema debe comparar el estado persistido en NVS contra el estado real de los 12 microswitches (leídos vía MCP23017) y reportar discrepancias. |
| Criterio de aceptación | Cada discrepancia genera log WARN INVENTORY_DISCREPANCY cell=X expected=Y actual=Z. Si hay ≥1 discrepancia, el sistema permanece en estado DEGRADED hasta confirmación del operador. |
| Prioridad (MoSCoW) | Should |
| Test Case asociado | TC-009 |

| RF-10 Parada de emergencia (E-stop) |  |
| --- | --- |
| Descripción | El sistema debe detenerse en ≤ 200 ms al activarse el botón de E-stop, cortando el enable de los drivers de stepper por hardware. |
| Criterio de aceptación | Verificable con osciloscopio: tiempo entre flanco del E-stop y caída del pin ENABLE de los drivers ≤ 200 ms. Tras E-stop, el sistema requiere reset manual y nuevo homing antes de aceptar comandos. |
| Prioridad (MoSCoW) | Must |
| Test Case asociado | TC-010 |

| [SUSPENDIDO] RF-11 Detección de stall y timeout de movimiento |  |
| --- | --- |
| Descripción | Si un movimiento esperado no completa en el tiempo calculado +50% de margen, el firmware debe abortar el movimiento, deshabilitar el stepper involucrado y registrar ERR_MOTION_TIMEOUT. |
| Criterio de aceptación | Forzando bloqueo mecánico del eje X durante un movimiento, el sistema aborta en ≤ 1.5× el tiempo nominal del movimiento y entra en estado FAULT. |
| Prioridad (MoSCoW) | Should |
| Test Case asociado | TC-011 |

| RF-12 Sistema de logging estructurado |  |
| --- | --- |
| Descripción | Todo evento (INFO/WARN/ERROR) debe emitirse por UART con formato: [timestamp_ms] [LEVEL] [MODULE] [CODE] message. |
| Criterio de aceptación | Captura serial de 100 eventos consecutivos cumple el formato en el 100% de los casos. Códigos de error siguen el patrón ERR_<DOMAIN>_<CONDITION>. Niveles configurables en tiempo de compilación. |
| Prioridad (MoSCoW) | Must |
| Test Case asociado | TC-012 |

| RF-13 Interfaz de usuario para operación y monitoreo |  |
| --- | --- |
| Descripción | El sistema debe exponer una aplicación de escritorio (Python 3 + tkinter) que se comunique con el ESP32 a través del puerto serial USB-Serial (UART 115200 bps, 8N1) y permita: (a) enviar comandos STORE:celda, RETRIEVE:celda y SWAP:celda1:celda2 al sistema; (b) visualizar el mapa de inventario actual en una cuadrícula 3×4 con estado de cada celda (vacía / ocupada / peso); (c) visualizar el log de eventos en tiempo real con niveles INFO, WARN y ERROR; (d) mostrar el estado del sistema (IDLE, OPERANDO, FAULT, DEGRADED, E-STOP). |
| Criterio de aceptación | Las 4 funciones son accesibles y operativas durante la demo. La actualización del estado de inventario en la GUI ocurre ≤ 2 s tras finalizar una operación. |
| Prioridad (MoSCoW) | Must |
| Test Case asociado | TC-013 |

# 3. Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales capturan restricciones transversales de desempeño, implementación física, configuración formal y calidad del firmware.

| RNF-01 Tiempo de ciclo de operación |  |
| --- | --- |
| Descripción | Una operación STORE o RETRIEVE completa (desde recepción del comando hasta confirmación de éxito) debe completarse dentro de un tiempo acotado. |
| Criterio de aceptación | ≤ 25 s para la celda más lejana (C4), ≤ 15 s para la más cercana (A1). Medido sobre 20 ejecuciones, percentil 95. |
| Prioridad (MoSCoW) | Should |
| Test Case asociado | TC-014 |

| RNF-02 Alimentación externa independiente |  |
| --- | --- |
| Descripción | El sistema debe operar con una fuente externa (no la del laboratorio): fuente conmutada 12 V / ≥ 5 A para los steppers y conversor DC-DC 5 V para lógica. |
| Criterio de aceptación | La fuente externa debe mantener el riel de 5V con caída de tensión ≤ 5% bajo carga máxima sostenida. Verificable midiendo con multímetro el riel de 5V con los 2 steppers activos simultáneamente y el servo en posición de carga. La medición se realiza durante al menos 60 segundos. |
| Prioridad (MoSCoW) | Must |
| Test Case asociado | TC-015 |

| RNF-03 Implementación física en PCB o tarjeta universal soldada |  |
| --- | --- |
| Descripción | Toda la electrónica de control debe estar montada en PCB diseñada o tarjeta universal con soldadura permanente, dentro de carcasa funcional. No se permite protoboard. |
| Criterio de aceptación | Inspección visual durante la demo. Esquemático documentado en KiCad/EasyEDA y entregado en el repositorio. |
| Prioridad (MoSCoW) | Must |
| Test Case asociado | TC-016 |

| RNF-04 Configuración formal de protocolos de comunicación |  |
| --- | --- |
| Descripción | UART e I2C deben operar con parámetros documentados y verificables. |
| Criterio de aceptación | UART: 115200 bps, 8N1, sin control de flujo, sobre USB-Serial CP2102/CH340. I2C: 100 kHz, modo estándar, direcciones 7-bit. Mapa de direcciones documentado (MCP23017 = 0x20 por defecto). Verificable mediante osciloscopio (visualización de señal SCL/SDA y TX) y captura de serial monitor. |
| Prioridad (MoSCoW) | Must |
| Test Case asociado | TC-017 |

| RNF-05 Trazabilidad y versionado del firmware |  |
| --- | --- |
| Descripción | El firmware debe reportar su versión semántica (MAJOR.MINOR.PATCH) y el hash corto del commit de Git al iniciar, vía log UART. |
| Criterio de aceptación | Línea inicial del log tras boot: INFO BOOT firmware=v0.X.Y commit=abcdef1. El versionado se inyecta en compilación desde el sistema de build (PlatformIO build_flags). |
| Prioridad (MoSCoW) | Should |
| Test Case asociado | TC-018 |

| [SUSPENDIDO] RNF-06 Modularidad del firmware |  |
| --- | --- |
| Descripción | El firmware debe estructurarse en módulos con responsabilidad única y acoplamiento bajo: HAL, drivers (stepper, mcp23017), servicios (motion, inventory, logger), aplicación (state machine). |
| Criterio de aceptación | Inspección del repositorio: ningún módulo de aplicación accede directamente a registros del MCU; todo acceso es vía HAL/driver. Validado por code review documentado en PR. |
| Prioridad (MoSCoW) | Could |
| Test Case asociado | TC-019 |

# 4. Plan de Pruebas

## 4.1 Estrategia por niveles

Las pruebas se organizan en cinco niveles, de lo más unitario a lo más integrado. La asignación de responsables refleja la separación de roles del equipo para evitar que el autor del código sea el único validador.

| Nivel | Objetivo | Entorno | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit | Validar funciones puras de cálculo (conversión pasos↔mm, parsing de comandos, formato de log). | Host (PC) con framework Unity vía PlatformIO. | Firmware Engineer |
| Driver | Validar drivers individuales (stepper, HX711, MCP23017) contra hardware real, aislados. | ESP32 + breakout del periférico, sin estructura mecánica. | Firmware Engineer |
| Integration | Validar interacción entre módulos: motion + inventory + logger. | ESP32 + estructura mecánica completa. | Firmware + V&T |
| HIL | Inyectar fallas físicas (bloquear eje, desconectar sensor, cortar alimentación) y verificar manejo de errores. | Sistema completo + estímulos manuales. | V&T Engineer |
| System | Escenarios end-to-end de usuario (STORE → RETRIEVE → SWAP → corte de luz → reboot). | Sistema completo en condiciones de demo. | V&T + Technical Lead |

## 4.2 Criterios globales de aprobación

- Un test case se considera aprobado (PASS) únicamente si todos los resultados esperados se cumplen y existe evidencia objetiva (captura serial, foto, video, captura de GUI u osciloscopio).

- Un requisito se considera verificado cuando el 100 % de sus test cases asociados pasan.

- Regresión: ante cualquier cambio que toque módulos asociados a un test case previamente aprobado, el test case debe re-ejecutarse antes de fusionar la rama a main.

- Estado BLOCKED: se utiliza cuando el test case no puede ejecutarse por una dependencia externa (hardware faltante, periférico sin disponibilidad), para diferenciarlo de un fallo real.

## 4.3 Herramientas requeridas

| Herramienta | Uso principal |
| --- | --- |
| PlatformIO + Unity | Unit tests en host, build con inyección de versión. |
| Osciloscopio (laboratorio) | Validación de señales I2C (SCL/SDA), tiempo de E-stop y rieles de alimentación. |
| Calibre digital (pie de rey) | Validación de precisión de posicionamiento mecánico. |
| Pesas patrón (10 g, 100 g, 500 g) | Calibración y validación de la celda de carga. |
| Multímetro | Medición de tensiones en rieles de alimentación, continuidad y consumo. |
| Cronómetro / celular | Validación de tiempos de ciclo (corroborado con timestamps del log serial). |
| Serial monitor (PlatformIO) | Captura de logs UART, validación de formato y tiempos. |

## 4.4 Entornos de prueba

- Entorno Host: estación de desarrollo del Firmware Engineer con PlatformIO, Unity y toolchain de ESP-IDF/Arduino-ESP32.

- Entorno Banco (Bench): ESP32 sobre tarjeta soldada con breakouts del periférico bajo prueba, fuera de la estructura mecánica.

- Entorno System: prototipo físico completo (estructura mecánica, fuente externa, carcasa, interfaz de usuario), configurado para la demostración final.

# 5. Plantilla de Test Case

La plantilla extiende la estructura del anexo de los requerimientos técnicos del curso agregando los campos mínimos exigidos por prácticas industriales: versión de firmware y commit, configuración de hardware, procedimiento numerado de ejecución, y separación entre ejecutor y revisor. Se conserva la identidad visual del anexo para cumplir con la rúbrica.

| TEST CASE | ☐ Passed ☐ Failed ☐ Blocked |
| --- | --- |
| TC-XXX |  |
| Requirement Traceability |  |
| Test Type (Unit / Driver / Integration / HIL / System) |  |
| Test Objective |  |
| Firmware Version (vX.Y.Z + commit hash) |  |
| Hardware Setup |  |
| Preconditions |  |
| Test Procedure (numbered steps) |  |
| Expected Results | Actual Results |
| Evidence |  |
| Executed by / Date | Reviewed by (TL) / Date |

### Justificación de los campos adicionales

- Firmware Version + commit hash: un test case aprobado carece de valor si no se puede determinar contra qué versión del firmware fue ejecutado. Práctica industrial estándar.

- Hardware Setup: dos ejecuciones idénticas pueden diferir si cambia el cableado o la fuente; documentarlo cierra esa ambigüedad.

- Test Procedure numerado: separa el qué se verifica (objetivo) del cómo se verifica (procedimiento), permitiendo que cualquier integrante reproduzca el test.

- Executed by vs. Reviewed by: el autor del módulo bajo prueba no debe firmar como ejecutor del test que lo valida; esta separación es exigida en entornos regulados.

- Estado Blocked: distingue una dependencia externa no resuelta de un fallo real del sistema.

# 6. Matriz de Trazabilidad de Requisitos (SRTM)

La SRTM establece la trazabilidad completa entre cada requisito, su test case asociado, el tipo de prueba y el artefacto de evidencia. Esta matriz constituye el instrumento principal de evaluación del proyecto.

| Req ID | Requirement | Test Case ID | Test Type | Artifacts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Homing al boot | TC-001 | Integration | Captura serial + video |
| RF-02 | Posicionamiento en celda | TC-002 | Integration | Foto con calibre + log |
| RF-03 | Operación STORE | TC-003 | System | Video + log + GUI capture |
| RF-04 | Operación RETRIEVE | TC-004 | System | Video + log + GUI capture |
| RF-05 | Operación SWAP | TC-005 | System | Video + log + dump NVS pre/post |
| RF-06 | Medición de peso | TC-006 | Driver | Tabla pesas patrón vs lectura |
| RF-07 | Validación cruzada | TC-007 | HIL | Video + log ERR |
| RF-08 | Persistencia NVS | TC-008 | HIL | Log pre-corte + log post-reboot |
| RF-09 | Reconciliación al boot | TC-009 | HIL | Video + log WARN |
| RF-10 | E-stop | TC-010 | HIL | Captura osciloscopio |
| RF-11 | Timeout de movimiento | TC-011 | HIL | Video + log ERR |
| RF-12 | Logging estructurado | TC-012 | Integration | Captura serial + validador de formato |
| RF-13 | Interfaz de usuario | TC-013 | System | Capturas GUI |
| RNF-01 | Tiempo de ciclo | TC-014 | System | Tabla 20 ejecuciones con timestamps |
| RNF-02 | Alimentación externa | TC-015 | Integration | Captura osciloscopio del riel 5 V |
| RNF-03 | PCB/tarjeta soldada | TC-016 | Inspection | Foto de la tarjeta + esquemático |
| RNF-04 | Configuración protocolos | TC-017 | Integration | Captura osciloscopio + serial monitor |
| RNF-05 | Versionado firmware | TC-018 | Integration | Captura serial del boot |
| RNF-06 | Modularidad firmware | TC-019 | Code Review | PR aprobado + diagrama de módulos |

Total: 13 requisitos funcionales + 6 requisitos no funcionales = 19 requisitos, cada uno mapeado a un test case y un tipo de evidencia objetiva. Los test cases detallados (con procedimiento, valores esperados y evidencia) se entregarán como anexo ejecutado en la entrega final del proyecto.